Arbus 1000 EFE/725/1000 Pulverizador de Arrastre tipo Atomizador

|  | Tanque: Construido en fibra de vidrio, con formato especial y acabado liso por dentro, para facilitar el escurrimiento de la mezcla. El mismo está diseñado para imposibilitar la entrada de aire en la bomba. El color opaco, minimiza la entrada de rayos solares, preservando la integridad de la mezcla química. Posee 1000 litros de capacidad, marcador de nivel con escala graduada, lava-envase incorporado en la boca del tanque por presión, y abastecedor de carga. La agitación del producto se produce, por agitador mecánico, no necesitando el retorno para realizar el mismo. |
| --- | --- |

Chasis: Resistente y de gran consistencia. Su pintura es resistente a la abrasividad de los productos químicos y al paso del tiempo. Su acoplamiento al tractor es por remolque. Comando: Cuerpo de bronce, de doble vía con alivio rápido, que evita sobrecarga de presión en el circuito. De presión constante, permite trabajar con toda la línea o media línea (no mantiene constante la presión trabajando con media línea). Modelo VAR. Se opera por cables a distancia y soporta hasta 300 libras/pulgadas2. Bomba: De cuatro (4) pistones, cuerpo de fundición y camisas de cerámica (alta resistencia al desgaste). Se acopla a la TDF del tractor, mediante un mando cardánico. Su capacidad a 540 RPM en la TDF es de 100 litros/minuto. Modelo JP - 100. Filtro Principal: De fácil acceso, con sistema de cierre rápido, malla 60 (60 alambres por pulgada lineal), fácil de limpiar. Modelo FVS-100. Ventilador: Construido con paletas de nylon reforzadas con fibra de vidrio, lo que las hace resistentes a la acción corrosiva de los productos químicos. De 725 mm de diámetro, consume 19 CV de potencia y genera un viento de 136 Km/H, a 1800 RPM con polea de 100 mm. El volumen total del aire es de 8,7 m3/seg. Línea de Pulverización: Construida en ramal de acero inoxidable, garantiza durabilidad. Porta Boquillas: Individuales y regulables. Posee 18 en total, equipadas con boquillas de cerámica. Rodado: Alta flotación 11 litros x 15 (incluye neumáticos). La trocha es de 1.15 m. El despeje libre del eje al suelo es de 25 cm. Características técnicas: Largo de 3,80 m, ancho de 1,34 m y alto de 1,20 m. Peso: 535 kg.