Arbus 2000/850/190 SUPER EXPORT SD Pulverizador de Arrastre tipo Atomizador

|  | Tanque: Construido en polietileno rotomoldeado, con formato oval y acabado liso por dentro, para facilitar el escurrimiento de la mezcla. De color opaco, minimiza la entrada de rayos solares, preservando la integridad de la mezcla química. Posee 2000 litros de capacidad , marcador de nivel con escala graduada, lava-envase incorporado en la boca del tanque por presión, y abastecedor de carga. La agitación del producto se produce, por agitador mecánico, no necesitando el retorno para realizar el mismo. |
| --- | --- |

Tanque adicional de 90 litros: Permite realizar el triple lavado de los envases, protegiendo el medioambiente, y también realizar el lavado del fondo del tanque principal y circuito de pulverización, depositando el residuo del lavado en el mismo lote donde se estuvo realizando la aplicación. Depósitos adicionales: Para el lavado de las manos, ofrece la posibilidad al operario de una rápida limpieza, cuando manipula agroquímicos. Capacidad 13 litros. Chasis: Resistente y de gran consistencia. Su pintura es resistente a la abrasividad de los productos químicos y al paso del tiempo. Su acoplamiento al tractor es por remolque. Comando: Cuerpo de bronce, de doble vía con alivio rápido, que evita sobrecarga de presión en el circuito. De presión constante, permite trabajar con toda la línea o ½ línea (no mantiene constante la presión trabajando con ½ línea). Modelo VAR. Se opera por cables a distancia y soporta hasta 300 libras/ pulgadas2. Bomba: De tres (3) pistones, cuerpo de fundición y camisas de cerámica (alta resistencia al desgaste). Se acopla a la TDF del tractor, mediante un mando cardánico. Su capacidad a 540 RPM en la TDF es de 150 litros/ minuto. Modelo JP - 150. Filtro Principal: Doble, De fácil acceso, con sistema de cierre rápido, malla 60 (60 alambres por pulgada lineal),y malla 40 (40 alambres por pulgada lineal) fácil de limpiar. Modelo FVS - 200. Ventilador: Construido con paletas de nailon reforzadas con fibra de vidrio, lo que las hace resistentes a la acción corrosiva de los productos químicos. De 850 mm de diámetro, consume 32 CV, con deflector, y 29 CV, sin deflector, de potencia y genera un viento de 112 Km/ H, a 2130 RPM. El volumen total del aire es de 16.4 m3/segundo con deflector y de 24.3 m3/segundo sin deflector Tiene 2 salidas de aire por lado. Es la máquina indicada para trabajar con cítricos, caroso y pepita. Línea de Pulverización: Construida en ramal de acero inoxidable, garantiza durabilidad Porta Boquillas: Dobles y regulables. Posee 38 en total, equipadas con boquillas de cerámica. Rodado: Alta flotación 11 litros x 15 (incluye neumáticos). La trocha es regulables de 1,40 m a 1,55 m. El despeje libre del eje al suelo es de 21 cm a 37 cm. Características técnicas: Largo de 4,24 m, ancho de 1,75 m y alto de 2.20 m. Peso: 830 kg.