Coral B 12/75/50/MF Pulverizador de Arrastre con Barras

|  | Tanque: Construido en polietileno roto moldeado, de formato oval para facilitar el escurrimiento del producto. De color opaco, que impide la penetración de los rayos solares, evitando la degradación de la mezcla. Posee 2000 litros de capacidad, marcador de nivel con escala graduada, abastecedor de carga de 250 litros/ minuto, modelo EJ-250, que trabaja con la misma bomba de pulverización. La agitación de la mezcla se realiza por agitador mecánico, tipo hélice, que trabaja conjuntamente con la bomba. No necesita retorno para agitar. |
| --- | --- |

Chasis: Altamente resistente. Su pintura es resistente a la abrasividad de los productos químicos y al paso del tiempo. Su acoplamiento al tractor es por remolque. Comando: Cuerpo de plástico, con doble vía; para trabajar con 1/2 barra ó barra completa. De presión inconstante, (CPR: Control proporcional a las revoluciones), posee dos características especiales: A) Permite cerrar una vía, sin que se altere la presión. B) Ante variaciones de + ó - 20 % en la TDF, siempre en la misma marcha, mantiene constante el caudal en L/ha, variando la presión. Modelo Master Flow (MF), de dos vías. Se opera por palancas. Bomba: De tres (3) pistones, cuerpo de fundición y camisas de cerámica (alta resistencia al desgaste). Se acopla a la TDF del tractor, mediante un mando cardánico. Su capacidad a 540 RPM en la TDF es de 75 litros/ minuto. Modelo JP - 75. Filtro Principal: De fácil acceso, con sistema de cierre rápido, malla 60 (60 alambres por pulgada lineal), fácil de limpiar. Modelo FVS - 100.

Barras: De 11.5 metros de largo, con sistema de levante y cierre, a través de malacates mecánicos, lo cuál agiliza las operaciones de cierre y apertura de la misma. Su pintura es altamente resistente a la abrasividad de los productos químicos. Regulables de 0,50 metros a 1.80 metros, para altura de trabajo. Con barras cerradas la máquina tiene una altura de 3.60 metros, un ancho de 1.90 metros y un largo de 3.80 metros. Porta Boquillas: Monojet (una sola boquilla), con válvula anti-goteo y filtro, espaciadas a 50 cm (24 en total). Tapa a rosca para soportar alta presión. Línea de Pulverización: Construida en manguera de ½ pulgada de alta presión. Rodado: Cross 9.5 x 24 (incluye neumáticos). La trocha se puede variar de 1.55 metros a 1.95 metros (de 5 cm en 5 cm cada rueda). El despeje libre del eje al suelo es de 60 cm. Tara: 645 kg.